智能仿核信号发生器系统技术文档

队伍：摆烂小分队

时间：2026年10月22日

第1章  STM32 控制子系统

主控外接 STM32F405RGT6。USART1 经板载 CH340 与 PC 串口通信；PA4/PA5/PA7/PA6 实现 SPI CS/SCK/MOSI/MISO，PC4/PC5/PC3 对应 READY/IRQ/RESET_N；PA0 是本地停止。MCU 不直接产生模拟指数波形，而把已校验参数以影子寄存器写入 FPGA 并 COMMIT。

| MCU信号 | 板间功能 | G1 H6针 |
| --- | --- | --- |
| PA4 | CS低有效 | 7 |
| PA5 | SCK，Mode 0 | 8 |
| PA7 | MOSI | 9 |
| PA6 | MISO | 10 |
| PC4 | READY高有效 | 27 |
| PC5 | IRQ链路故障 | 28 |
| PC3 | RESET_N | 29 |
| GND | 公共参考地 | 37或39 |

这是依据实物连接表重建的接口关系表，可在 Word 中编辑；并非 STM32 开发板完整厂家电路原理图。两板各自供电，只共地，不互接 5 V。H6 第1–6脚含板载 GD32 信号，不能推断 H6 所有针均直连 FPGA。

状态机含 BOOT/SELF_TEST/IDLE/CONFIGURED/RUNNING/ERROR。SET_PARAM 修改影子配置；COMMIT 才更新生效配置。START 需配置与FPGA在线，STOP 回基线并使旧提交失效。PC约200 ms心跳轮询；失联、外部 PA0 和 FPGA 看门狗构成分层停止，但保护延迟未经计量测定。

1.1  详细记录

以下记录保留各自发生时点及版本；历史记录中的“下一步”“待复测”仅表示该时点状态，最终结论以前文当前版结论为准。

1.1.1  N4升级与复测

日期：2026-10-19。PC V0.10.0、F405-N4.0.0与FPGA V4。新固件为软件/仿真验证候选，未下载到用户设备。

1.1.2  三个程序

PC：工作区根目录核信号工作台.exe，支持B2、N3、N4能力分流。

外部STM32F405：stm32_firmware/build-competition/nucsignal_f405.hex。

G1 FPGA：FPGA_firmware/基础方案/核信号单通道_V4/impl/pnr/g1_dac_spi.fs。

N4 MCU只接受FPGA V4；N3 MCU只接受V3。不要混用。仍使用原接线及共地供电条件，不要求硬件更换。保留releases/accepted_V0.9.1_N3_before_N4_2026-10-19/中的旧EXE、HEX、FS用于整套回退。

1.1.3  软件变化

固定周期10–10000 μs、τ1–145 μs、理论半高宽换算、高斯近似RMS0–20%FS、显式允许固定堆积。随机平均间隔仍128–10000 μs。高斯有限尾部及饱和限制见V4 README。

协议新增noise_mode=uniform/gaussian、noise_rms_percent=0..20、allow_pileup=0/1。均匀峰值仍用noise_peak_codes，高斯模式必须将其置0；两种噪声参数不允许混填。状态回读包含同名字段。PC提交后核对扩展参数及generation，STOP后重新提交才可START。

PC新增“实测与校准”窗口：

电压校准：输入至少3个实测码/电压点，填写仪器、负载、探头倍率、日期。支持正向或负向单调传输，禁止外推。目标相对基线幅度转换为最近可达码，显示插值预测和量化误差；不是独立±5%实测证明。

示波器CSV：支持Hantek两列CSV，重复正数时间列解释为dt，或递增等间隔时间列。手动确认时间/电压单位、附加探头倍率、极性、阈值、最小分辨间隔和带宽。CSV已含探头倍率时附加倍率设1。

固定周期拟合：只有确认采集时周期和τ后勾选；按完整周期拟合基线+指数幅度，排除前两个边沿样点，保留低/零幅周期。每周期至少8点；不用于随机/截顶/非指数数据。

噪声：勾选“无脉冲基线”才把整段AC RMS报告为噪声RMS，同时给直方图与lag1相关系数。它不是完整白噪声带宽认证。

能谱量程：显示输入映射分布和256分位表后的预期分布，明确标为模型。应用较小量程须确认窗外计数裁剪及重新归一化。

配置与运行记录：保存/加载源谱及参数，N4预设包括50 kHz、Am-241、Cs-137、Co-60和无脉冲高斯噪声；加载/应用均不下发或启动。运行趋势来自设备计数及PC轮询时间，包含间断/复位限制，不替代实测。

HTML实测报告：记录采样解释、原始CSV散列、分析设置、结果、导入时参数/状态、版本和校准元数据；同时保留原始CSV副本。导入时设备状态并不自动证明其为CSV采集时条件，需要用户核对。

1.1.4  实物复测顺序

安全停止旧版，关闭上位机，按原下载方式写V4和外部F405 N4 HEX。第一次可先用FPGA SRAM试运行；若断电恢复，需确认V4确已写外部Flash。

PC选择单通道台架、原串口；应识别F405-N4.0.0 / FPGA-4.0.0。连接后不得自动输出。若离线先核对配套版本，不绕过检测。

先用N3已测的固定参数回归：基线96、幅度84、周期2000、τ24、噪声0、能谱/随机关；提交回读→启动→STOP。

应用50 kHz预设：基线96、幅度84、周期20、τ2、噪声0。示波器调到微秒量级时基，并用足够采样率观察；此前1 ms/div、250 kSa/s不足以验证最短脉冲质量。再测周期10 μs。

停止后应用无脉冲高斯5%FS预设：基线128、幅度0；先测噪声0，再测1/5/20%FS。确认带宽、RMS及削顶，不能用“峰峰值”替代RMS。

实测多点校准后逐点核对目标幅度及±5%；超出可达模拟范围的条件如实标注，不能仅改界面范围。

分别验证Cs-137、Am-241、Co-60模板及随机间隔；导入示波器数据检查实际分布。Co-60双峰演示先用噪声0、低堆积配置。

新版本重新检查PA0、正常退出、重连不自启及连续运行。安全A/B/PG仍旁路；双通道、实际双指数和所有电压/能谱精密指标不在软件测试通过结论中。

这是一份完整顺序说明。实际指导时仍按一次一个可观察步骤推进，不需要盲目一口气执行全部操作。

1.1.5  构建

stm32_firmware/tools/build_competition.ps1生成独立build-competition，test_competition.ps1为主机mock测试。原build-nuclear和build-bench产物不覆盖。N4改变配置结构，使用独立Flash存储版本4，不读取旧版配置；PC配置文件加载不会自动持久化到MCU或启动输出。

1.1.6  基础方案通信联调接线

DAC保持当前ATK-MO8008 V3.3整排直插H5。新增下列7根控制线及1根地线，连接外部STM32F405与G1的H6。两板数字电平3.3 V；断电接线，线尽量短。

| STM32F405 | 信号 | 方向 | G1 H6针号 | FPGA球位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA4 | CS，低有效 | STM32→FPGA | 7 | G15 |
| PA5 | SCK，Mode 0 | STM32→FPGA | 8 | G14 |
| PA7 | MOSI | STM32→FPGA | 9 | G16 |
| PA6 | MISO | FPGA→STM32 | 10 | H15 |
| PC4 | READY，高有效 | FPGA→STM32 | 27 | K14 |
| PC5 | IRQ，链路超时故障高有效 | FPGA→STM32 | 28 | K15 |
| PC3 | RESET_N，低复位、高运行 | STM32→FPGA | 29 | K13 |
| GND | 地 | 共地 | 37或39 | GND |

H6-1～6包含板载GD32信号，不能按“所有H6针均属于FPGA”接线。针号按原理图与排针1脚标记识别，不根据照片左右位置猜测。H6-38/40为电源位置，不接入上述信号；两板各自供电时只共地，不互接5 V电源。

针号证据：本地原始ProPrj_ProDoc_逻辑派.epro内SHEET/.../3.esch的H6器件及SYMBOL/c462400426544a7f9cc0e20f5a7fc99b.esym针号。对应网络依次为EX_IOT13A_G15、EX_IOT13B_G14、EX_IOT16A_G16、EX_IOT16B_H15、EX_IOT30A_K14、EX_IOT30B_K15、EX_IOT36A_K13。编译后生成的impl/pnr/g1_dac_spi.io.cst已核对全部18个端口位置与LVCMOS33设置一致。

RESET与READY使用FPGA同步器；RESET_N输入弱下拉，MCU未驱动时保持复位。MISO在CS高时为高阻。G1官方key[1]/F10在本固件中作为停止复位键，按下后需重新COMMIT；key[0]/D11不切换模式。本版没有复用SSPI或JTAG专用脚。

STM32脚名是引脚信号名称，不是开发板排针顺序；插线前按STM32实物丝印找到PA4～PA7、PC3～PC5。

第2章  FPGA 实时信号子系统

G1 中 V4 RTL 负责数字实时路径：固定周期 10–10000 μs；随机平均间隔 128–10000 μs；τ1–145 μs，理论单指数半高宽 W=τln2。码字每1 μs更新，DAC时钟与采样数据建立/保持关系由RTL时序实现；逻辑50 MHz约束下布局布线报告建立/保持违例0。

脉冲表达式可写作数字模型 y[n] = B ± A·exp(−n/τ)，实际RTL使用定点递推和饱和。事件可由固定周期调度或离散泊松近似触发；能谱由256项分位表决定事件幅度。噪声可选均匀峰值码或有限尾部高斯近似RMS百分数。上式说明数字算法，不是模拟输出精准指数证明。

输出8位码域存在饱和与量化。20%FS高斯工况下设备累计削顶点90,879，说明大噪声时分布已受削顶影响；该累计数未与示波器 CSV 同步，不能计算削顶比例。V4 源码对 clip_count 有读取与状态回传。

2.1  DAC模块厂家原理图

图：ATK-HS-ADDA 模块 V3.2 厂家原理图

原理图为厂家提供的 ATK-HS-ADDA V3.2 版本。

读图重点：AD9708 DAC、数字输入/时钟、参考与电源、模拟输出调理和连接器均在厂家图纸中。实测输出经过模块模拟链路，不能把 DAC 8 bit 量化理论值直接当整机电压精度。AD9280 ADC 虽在同一模块上，但当前单通道发生器的核心验收走 DAC 输出；不写成已有闭环反馈精度验收。

2.2  详细记录

以下记录保留各自发生时点及版本；历史记录中的“下一步”“待复测”仅表示该时点状态，最终结论以前文当前版结论为准。

2.2.1  单通道核信号 V4 / N4

配套PC V0.10.0、STM32 F405-N4.0.0；FPGA版本寄存器0x00040000。接线、板卡和模拟电路与N3保持一致。V3目录和N3 HEX未覆盖。

2.2.2  改进

固定周期10–10000 μs，20 μs对应数字调度50 kHz；随机平均间隔仍128–10000 μs。

单指数τ1–145 μs；PC提供理论半高宽W=τln2换算。更新步进仍1 μs，最短宽度的实测误差不能由数字模型消除。

均匀噪声仍为±0–32码峰值；新增1024项逆正态中点分位Q8表，RMS设置0–20%FS，1%步进。FS数字定义为255码；若要换算真实伏特，需外部校准及模拟传输测量。

高斯为有限尾部近似（约±3.30σ）；σ先转换为Q8码值，再乘Q8正态值并四舍五入。使用独立噪声PRNG，与PC整数参考一致。输出饱和会降低RMS、改变分布；削顶计数为样点数。

高斯计算分段流水，避开长乘法/除法路径。50 MHz逻辑不变；DAC下降沿后200 ns改数据，上升沿前300 ns稳定。

固定周期允许堆积需要PC/MCU显式开启；否则周期需≥5τ。随机模式自然允许尾巴叠加。

256字节能谱分位表维持N3兼容的传输与量化限制。PC新增量程/裁剪确认和量化预览，不宣称1024道无损输出。

2.2.3  扩展寄存器

0x0110影子/0x0120活动仍各12字节：随机u8、噪声幅度u8、能谱u8、选项u8、概率阈值LEu32、非零种子LEu32。选项bit0=高斯模式，bit1=允许固定堆积，其余位为0。均匀模式噪声字段0–32峰值码；高斯模式0–20 RMS百分数。其余CRC、上传、COMMIT和STOP流程保留。

2.2.4  构建与验证

从工作区运行tools/generate_competition_vectors.py生成N4整数模型夹具，然后运行本目录scripts/simulate.ps1和scripts/build.ps1。仿真不使用真实串口/板卡。

2026-10-19：SPI回归162项、核信号回归18540项、N4新增37091项；N4逐点比较37000个输出样点，含10/20 μs周期、长τ、高斯0/1/5/20%FS、随机叠加、削顶计数、STOP及本地复位。50 MHz布局布线建立/保持违例均0，报告Fmax65.446 MHz。

源码顶层、FS及报告均在本目录。模拟电压范围、50 kHz实际波形质量、噪声实测RMS/带宽、幅度±5%、Co-60双峰均待N4实物复测；不能继承N3的30分钟验收结论。

第3章  PC端上位机

上位机区分模拟模式与实体单通道台架。连接时读取 HELLO 的 firmware/channels/bench 能力，不匹配则拒绝错误硬件流程；连接后 RECOVER 与 GET_STATUS，不自动 START。配置由 BenchConfig 在本机做字段和包络预检，单一 BenchWorker 串行化真实串口命令与轮询。

提交顺序为 RECOVER→状态读取→SET_PARAM→COMMIT→状态/活动参数比对。只有 generation 和活动值被回读核对后才能 START。STOP、外部停止、错误或重连会撤销旧启动许可，关闭窗口尝试 STOP；数字状态仍需示波器核对模拟停止。

实测窗口从 Hantek CSV 导入采样波形，支持重复常数时间列解释为采样间隔或等间隔递增时间列；需人工确认时间/电压单位、探头倍率、带宽、极性和采集时设备参数。对固定周期做指数拟合，对无脉冲基线算去均值RMS；导入数据不自动构成可溯源校准。

软件模拟与预览支持更多核素模板、双通道和双指数，但它们不代表当前单通道实体能力。V0.10.3 对高斯密集曲线绘制做了性能修复，未改变 FPGA 噪声算法或模拟电压传输。

3.1  详细记录

以下记录保留各自发生时点及版本；历史记录中的“下一步”“待复测”仅表示该时点状态，最终结论以前文当前版结论为准。

3.1.1  V0.10.3 高斯噪声交互与固定布局修复

日期：2026-10-21。

3.1.2  复现及根因

用户在 V0.10.2 调整高斯 RMS 参数后报告界面卡死，截图底部停在执行 stop、控件禁用。无真实串口条件下，复现相同台架模型（基线128、幅度0、周期2000μs、τ24μs、高斯5%FS），显示1440×870窗口，用 QWidget.grab 触发真实 QGraphicsView/QPainter 光栅绘制。

修复前连续10次重绘为1869–1897ms。faulthandler 抓到 GUI 线程停在 widgets.py 的 painter.drawPath。密集噪声轨迹使用抗锯齿1.7宽度描边，大量长线段重叠与连接使每次重绘耗时接近2秒；工作线程的回读和停止完成通知也需要GUI事件循环处理。此证据确认一条足以造成界面无响应的绘图阻塞路径，但不能据此断言实物串口不存在其他异常。

此前后台计算修复未覆盖实际密集噪声重绘成本，这次补上了该路径的测量和回归。

3.1.3  修改

DAC码域曲线使用无抗锯齿、1像素cosmetic描边。继续使用原有每屏幕桶最小/最大值包络，不改变原始数值模型和噪声算法，也不把数据抽稀到丢失窄峰。

其他文字、网格、控件和电压域模拟绘图不修改。

噪声模式固定在两类输入框上方；均匀噪声和高斯RMS两行均保留，仅启用当前模式对应的行。模式切换不再使输入框、选择器和随机种子位置改变。

保留原有启动许可、参数重新提交、串口单线程和STOP逻辑，未修改硬件固件。

3.1.4  验证

同配置修复后连续10次实际重绘：30.8–43.1ms。详见 reports/gaussian_render_performance.json。

新增 test_gaussian_interaction.py：1440×870、900×600两种窗口，真实渲染密集高斯曲线，每次须小于500ms；键盘输入5%及连续参数修改、后台预览、模拟串口提交回读5%、启动、停止、解除控件禁用、心跳和退出清理均验证通过。模拟串口停止回读耗时须小于1秒。

test_noise_popup.py 保留实际视口鼠标点击选项与最终配置读取检查，并新增两种模式切换后控件几何位置完全一致的断言。

完整56项测试通过；最终编译及EXE自检日志见 reports/gaussian_interaction_build.log。

本次没有打开真实COM端口。用户需要在新版实机上复测高斯编辑及停止流程。既有CSV量测结果不因这次绘图修复改变。

3.1.5  下一步操作

关闭旧版，打开根目录 核信号工作台_V0.10.3.exe，确认左上版本V0.10.3。STM32/FPGA无需重新烧录。

在停止状态下设基线128、幅度0、周期2000μs、τ24μs，随机/能谱/固定堆积关闭，选择高斯模式，将RMS依次改为0、5、10、5，确认输入和窗口响应正常、模式切换不跳行。这一步只编辑，不输出。

保持5%FS，提交参数并确认回读，再启动输出。示波器保持CH2/DC、500mV每格、50μs每格、AUTO触发、普通采样，无平均/峰值检测，探头及带宽不变。

保存5%FS的CSV、示波器截图与上位机活动参数截图。再安全停止，确认实际输出噪声回到停止状态。

分析5%FS CSV，与之前101_5的约9.984mV参考交流RMS比较。101_5仍缺发生器RUN及参数条件确认；如不能确认，则先按相同设置补采高斯0%FS参考，再采5%FS，避免错误比较。

3.1.6  发布确认

compileall、完整56项测试、PyInstaller EXE编译及真实打包程序启动自检通过。带版本号EXE已复制到根目录。

第4章  通讯协作与时序

| 序次 | PC↔MCU | MCU↔FPGA | 状态/证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HELLO、读取能力 | probe 版本/在线 | 连接但不自动输出 |
| 2 | RECOVER、GET_STATUS | RESET/STOP、READY检查 | IDLE/OK |
| 3 | SET_PARAM | 写影子寄存器 | 仅待生效 |
| 4 | COMMIT | 提交并回读generation | CONFIG、活动参数一致 |
| 5 | START | 运行使能 | RUN；模拟输出另测 |
| 6 | 周期 GET_STATUS | 状态、计数/故障回读 | 心跳保持；外停同步 |
| 7 | STOP/断开/超时 | 停止使能/FPGA看门狗 | 回基线需示波器确认 |

PC帧格式：A5 5A | VER | FLAGS | CMD | SEQ | LENGTH | PAYLOAD | CRC32，整数小端，CRC覆盖VER到PAYLOAD。MCU对序号重复请求回放响应，避免超时重发重复执行；上传数据还检验offset与CRC。通信成功的 ACK 不是模拟输出精度证明。

硬件连接：PC 通过 CH340 到 USART1，115200 8N1；STM32 到 FPGA 为3.3V数字信号与公共地；FPGA G1 H5直插DAC模块，DA_OUT接示波器CH2，BNC直连X1/DC。连接与探头方式属于当前台架条件，若换接线/负载/量程需重新验证。

4.1  详细记录

以下记录保留各自发生时点及版本；历史记录中的“下一步”“待复测”仅表示该时点状态，最终结论以前文当前版结论为准。

4.1.1  PC–STM32 USB CDC协议 V1

本文件冻结PC端当前实现，STM32固件必须与其一致后才能完成真实硬件联调。

4.1.2  物理连接

USB CDC：STM32 USB Device配置为CDC虚拟串口。PC端固定115200、8N1；USB CDC本身不依赖实际UART波特率。

ST-Link VCP：必须使用具有VCP功能的ST-Link，并将ST-Link VCP TX/RX与STM32 UART RX/TX交叉连接，同时连接GND。不能只连接SWDIO/SWCLK。

ST-Link VCP支持115200、460800、921600三档界面选择；STM32 UART必须使用相同波特率。

连接后PC首先发送HELLO，收到同SEQ且带ACK标志的响应才显示“硬件已连接”。

4.1.3  帧格式

沿用项目方案：A5 5A | VER | FLAGS | CMD | SEQ | LENGTH | PAYLOAD | CRC32，多字节整数均为小端，CRC覆盖VER..PAYLOAD。

4.1.4  Payload约定

JSON均为UTF-8紧凑JSON。

HELLO请求包含client/protocol/transport/baudrate。

HELLO ACK：{"firmware":"...","fpga":"...","calibration":"..."}。

DATA_BEGIN：JSON，包含name/kind/points/encoding/bytes/source_sha256。

DATA_CHUNK：4字节小端offset，后接最多1000字节数据。

信号源数据编码：每点x,y两个小端float32，按点交织。

DATA_END：JSON，包含重组数据的bytes和crc32。

SET_PARAM：JSON，包含channel和该通道全部参数。

COMMIT/START/STOP：空payload。

所有命令必须返回同CMD、同SEQ的ACK；失败返回ERROR，payload为UTF-8错误信息。

PC超时500 ms后重发，最多3次；MCU必须按SEQ去重。

当前PC端协议已完成并通过伪串口测试；真实硬件验收仍需STM32固件实现并使用实物USB联调。

4.1.5  V0.8.0单通道台架适配

帧格式保持不变；根据HELLO选择流程。仅bench=true, channels=1, firmware=F405-B2.0.0进入已支持的台架模式。未知台架版本或能力矛盾时关闭连接，不尝试通用波形/CH2下发。旧双通道HELLO未带能力字段时维持原V1流程。

RECOVER=0x0070：请求空payload；响应{"recovered":true}，随后GET_STATUS须IDLE/OK、fpga=true。

SET_PARAM=0x0010：仅{"channel":1,"enabled":true,"dac_baseline_code":16,"dac_amplitude_code":224,"mean_interval_us":1000,"decay_us":12}。幅度为相对基线正码差，基线+幅度≤255；周期128–10000 μs、τ为1–100 μs、周期≥5τ。无amplitude_v/baseline_v或CH2。

提交：RECOVER → GET_STATUS → SET_PARAM(accepted=true) → COMMIT(committed=true) → GET_STATUS，状态CONFIG/OK、fpga=true、generation递增1且回读参数一致后才允许START。

GET_STATUS：回读state/error/fpga/generation/dac_baseline_code/dac_amplitude_code/period_us/decay_us/safety_bypass。A/B/PG为null时显示未检测，不能显示检测通过。

START后回读须RUN/OK；STOP后回读须IDLE/OK。停止、错误、generation变化或参数回读不符会取消已验证配置，必须重新提交。

连接后的所有台架命令和约200 ms状态轮询由同一后台线程串行执行。失联状态标为未知；不会自动START。断开和退出时尝试STOP+回读，失败提示未确认。

台架不发送DATA_BEGIN/CHUNK/END，不上传能谱，不设置随机、噪声或CH2。预览和参数只用未校准DAC码，支持的FPGA SPI契约见../stm32_firmware/docs/fpga_spi_bench_v2.md。

4.1.6  ST-Link边界

ST-Link TX → STM32 UART_RX，ST-Link RX → STM32 UART_TX，并连接公共GND。

普通只提供SWDIO/SWCLK的ST-LINK/V2或兼容下载器没有VCP，软件不会将其显示为可用串口。

STLINK-V3SET、STLINK-V3MINI/MODS等型号提供VCP UART；具体引脚必须以所用探头和开发板手册为准。

SWD仍保留给下载和调试，VCP UART负责本项目的运行数据。两者可通过同一ST-Link USB设备提供，但在目标板侧是不同信号。

STLINK-V3SET用户手册：https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2448-stlinkv3set-debuggerprogrammer-for-stm8-and-stm32-stmicroelectronics.pdf

STLINK-V3MODS/MINI用户手册：https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00555046-stlinkv3mods-and-stlinkv3mini-mini-debuggersprogrammers-for-stm32-stmicroelectronics.pdf

4.1.7  基础方案通信联调操作

更新：2026-10-18。单通道台架已完成本轮实物检查，详见板级验收记录与上位机接入清单。当前使用“通信联调_时序诊断”FS及bench HEX；原通信联调FS保留用于对照。ATK-MO8008保持H5直插；控制线见H6连接表。本版不用于KY_AD9767双通道模块。

最新CH340端口为COM3，以实际枚举为准；脚本默认仍是COM4，下面命令请显式指定端口。若PowerShell拦截脚本，在项目根使用：

powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ".\stm32_firmware\tools\run_bench.ps1" -Port COM3 -ProbeOnly

4.1.8  接线及下载

两板断电，按连接表接7根控制线和GND。各自供电，不互接5 V。

Gowin打开FPGA_firmware/基础方案/通信联调_时序诊断/g1_dac_spi.gprj。中文路径打不开时，在该目录执行scripts/open_project.ps1，使用打印的英文盘符路径。

Programmer选GW2A-18C，FS选择时序诊断目录的impl/pnr/g1_dac_spi.fs。SRAM Program只用于临时下载，断电不保留。持久化使用External Flash Mode → exFlash Erase,Program,Verify thru GAO-Bridge，Generic Flash，地址0x000000，下载时钟2.5 MHz。成功依据为Program and Verify flash successfully.；Finished单独不代表成功。断电后只读Device Codes确认工作程序User Code为0x0000743C，再执行ProbeOnly和输出复测。不要选择旧的g1_dac_stage1.fs或原通信联调FS。

STM32通过ST-Link烧录stm32_firmware/build-bench/nucsignal_f405.hex。默认build-gcc不是此次联调版本。也可在项目根执行：

.\stm32_firmware\tools\flash.ps1 -Profile bench

FPGA配置完成后复位STM32。STM32板载CH340/USART1的USB串口连接PC，115200 8N1。示波器仍接DA_OUT。上电时为基线码16，不会自动输出脉冲。

STM32在启动时对FPGA RESET_N产生低脉冲，然后probe并STOP。若FPGA晚于MCU配置，可用下面的脚本恢复，不必重刷固件。G1停止键F10按下会复位通信参数，需要重新COMMIT。

4.1.9  只测握手

关闭占用同一个串口的图形上位机/串口助手。在项目根PowerShell执行，2026-10-18最新确认STM32端口为COM3；若以后变化，使用-Port指定CH340实际端口：

.\stm32_firmware\tools\run_bench.ps1 -Port COM3 -ProbeOnly

通过条件：HELLO为F405-B2.0.0、channels=1、bench=true；RECOVER成功；STATUS为IDLE、fpga=true、error=OK。HELLO可能先报告缓存的FPGA-OFFLINE，最终以RECOVER与后续STATUS为准；恢复失败仍不通过。脚本退出前再次STOP并关闭串口。连续执行数次检查结果一致；单次成功不等于板间通信已充分稳定。

若FPGA:NO/恢复失败：核对新FS与新HEX是否匹配，再查READY、RESET_N及CS/SCK/MOSI/MISO；先用探头看SCK空闲低、READY高和RESET_N高。不要改成10.5 MHz去排错。

4.1.10  四组输出测试

默认每次输出10秒，脚本每约250 ms发送状态请求；结束或Ctrl+C后尝试STOP。默认基线16，脉冲为负向输出。

# A：原联调参数。示波器200 us/div测周期，再5 us/div看指数形状。

.\stm32_firmware\tools\run_bench.ps1 -Port COM3

# B：只改周期：1 kHz -> 500 Hz。

.\stm32_firmware\tools\run_bench.ps1 -Port COM3 -PeriodUs 2000

# C：只改幅度码差：224 -> 112。相对基线的脉冲幅度约减半。

.\stm32_firmware\tools\run_bench.ps1 -Port COM3 -AmplitudeCode 112

# D：只改衰减时间：12 -> 24 us，半幅恢复时间约加倍。

.\stm32_firmware\tools\run_bench.ps1 -Port COM3 -TauUs 24

每次顺序为HELLO→RECOVER/STOP→SET_PARAM→COMMIT→START→状态轮询→STOP。COMMIT包含FPGA生效参数及generation回读；START/STOP包含运行标志回读。参数范围：基线和码差0～255且两者之和≤255，周期128～10000 μs，τ1～100 μs，周期≥5τ。只支持CH1周期单指数。输出幅度用相对基线值测量；尚未支持准确的伏特设定。

第一组默认码差224预计与旧测试约5.48 V接近，取决于电位器、倍率及负载。新固件采用Q8.16递推指数，原固件为64点查表，尾部处理不同。对照周期、幅度及恢复形状，不要求两个码流逐点完全相同。

图形上位机当前可能发送伏特参数、双通道或数据上传，本版会拒绝未实现功能。首次使用本工具完成整条PC→STM32→FPGA→DAC链路验证；图形界面适配另行进行。

4.1.11  停止与故障测试

每次脚本结束，确认屏幕显示停止状态、DA_OUT保持基线，无重复脉冲。

运行中按STM32 PA0停止键，确认停止；脚本检测到设备离开RUN后退出。

运行中按G1 F10，确认输出回基线，MCU发现generation不匹配并报错；下一次脚本恢复并重新提交。

强制结束PC进程且STM32仍供电，MCU约2 s无有效PC请求后尝试停止并报TRANSFER。

验证FPGA自主超时可在停止后将SCK线断开再启动失败，或由调试器暂停STM32时观察运行输出在约250 ms内停止。断线测试须避免探头/线头碰到电源脚；恢复接线后重新RECOVER、COMMIT。

屏幕/协议报告停止仅是数字状态证据，仍需示波器确认模拟输出；若控制通信完全中断，等待FPGA自身250 ms看门狗回基线。

4.1.12  构建与证据

项目根执行：

.\stm32_firmware\tools\build_bench.ps1

.\stm32_firmware\tools\test_bench.ps1

& '.\FPGA_firmware\基础方案\通信联调_时序诊断\scripts\build.ps1'

& '.\FPGA_firmware\基础方案\通信联调_时序诊断\scripts\simulate.ps1'

STM32应用代码以-Wall/-Wextra/-Werror编译，第三方旧库仍有已有警告；链接newlib无操作系统I/O桩函数警告不等于串口传输失败。默认Release与通信联调配置均复核编译。测试报告在stm32_firmware/reports及FPGA通信目录reports；测试临时目录自动清理。

桌面配置显式启用DEVELOPMENT_BYPASS_SAFETY_INPUTS=1，仅绕过未安装的A/B/PG检测；STATUS以null和safety_bypass=true表达未验证，不作为实际在位/供电检测通过。默认Release仍关闭旁路。TFT显示BENCH及CH2 unavailable。

每组保存示波器照片、当次参数和终端输出；完成以上硬件测试后才能把通信联调版标为实物通过。

第5章  当前工程结论与改进接口

当前架构实现了“配置—生效—启动—监测—停止”的完整单通道链路，并由现有示波器CSV覆盖部分边界点。后续若恢复双通道或双指数，应增加对应 DAC/RTL 通道、同步/资源约束和模拟电路验证；不能仅在PC界面打开开关。优先待补的是电压量程跨档独立校准、20%FS削顶处理及随机间隔定量统计。